| Федеральное агентство по образованию Российской Федерации Уральский государственный лесотехнический университет Лесомеханический Факультет Кафедра технологии металлов КРЫШКА ЛИЦЕВАЯ Расчетно-пояснительная записка по курсовому проекту “Разработка технологического процесса изготовления детали” Студент ЛМФ-43 Мазаков М.Ю Руководитель проекта Ягуткин В.А. Заведующий кафедрой Потехин Б.А. Екатеринбург 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Задание на курсовой проект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Определение типа производства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Анализ технических условий и требований чертежа на изготовление детали и отработка конструкции детали на технологичность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . 4. Выбор заготовки и расчет припусков на механическую обработку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Разработка маршрутного технологического процесса изготовления детали. . . . . . . . . . . . . 6. Выбор технологического оборудования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7. Выбор технологической оснастки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Назначение режимов обработки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Техническое нормирование технологического процесса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Список использованной литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разработка технологического процесса изготовления детали |  |  |  |  |  |
| # Изм. | # Лист | # № документа | # Подпись | # Дата |  |  |  |  |  |  |
| Студент |  | Мазаков М.Ю. |  |  | Расчетно-пояснительная записка | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Рук. Пр. |  | Ягуткин В.А. |  |  |  | У |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | УГЛТУ ЛМФ–43 кафедра технологии металлов |  |  |  |  |
| Зав. каф. |  | Потехин Б.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Введение

В работе представлена разработка оптимального технологического процесса производства стакана. Результатом поставленной задачи является обеспечение технических требований, необходимых для эксплуатации изготовленных изделий. Для этого осуществлен выбор современного оборудования и оснастки, схемы базирования и способов установки заготовок при механической обработке и нормировании технологических операций.

1. Задание на курсовой проект.

Чертеж детали стакана 02.04.1987

Годовой объем выпуска детали 3000 штук.

2. Определение типа производства.

Прежде чем приступать к разработке технологического процесса изготовления заданной детали необходимо определить тип производства, исходя из годового выпуска, размеров и конструкции этой детали.

Данное производство не является единичным.

Такт выпуска детали:

τ=Fд⋅60N , в предположении массового производства,

где Fд= 3890 ч  - годовой действительный фонд времени;

N = 3000шт - годовой выпуск изделий;

τ=Fд⋅60Ν=3890⋅603000=77.8 мин.

Сопоставляя такт выпуска с ориентировочной длительностью основных операций технологического процесса изготовления данной детали, выбираем серийное  производство, так как такт выпуска значительно больше длительности основных операций.

Размер производственной партии деталей в серийном производстве:

n=N⋅a253,

где a =6 – число дней запаса деталей на складе для обеспечения ритмичности сборки;

253  – число рабочих дней в году;

n=N⋅a253=3000⋅6253=71шт.

3. Анализ технических условий и требований чертежа на изготовление детали и отработка конструкции детали на технологичность.

В чертеж были внесены следующие коррективы:

Предельные отклонение не указанные на чертеже должны иметь:

–  отверстия квалитет Н12;

–  валы квалитет          Н12;

–  остальные                 IT  12/2.

– заменено на

–  размер 5мм заменен на 7мм

–  размер 17мм заменен на 16мм

Наиболее ответственными будут размеры  84h11(−0.230), 96H11(0+0.23), 150h8(−0.080), 9H8(0+0.022)

Совершенство конструкции изделия характеризуется не только соответствием современному уровню техники, но и тем в какой мере при её создании учтены возможности использования наиболее экономичных и производительных технологических методов изготовления с учетом годового выпуска и условий производства. С точки зрения технологичности поверхностей, деталь можно считать технологичной, так как все поверхности могут обрабатываться со свободным доступом режущего инструмента и простым закреплением заготовки на станке.

Чертеж лицевой крышки в соответствии с современными требованиями по выполнению машиностроительных чертежей прилагается.

4. Выбор заготовки и расчет припусков на механическую обработку.

Заготовку получают литьём в песчаные формы   7T−122−4

Точность отливки    8-7-6-3  ГОСТ  26645-85

– 8-й     класс точности размеров;

– 7-й     класс точности массы;

– 6-й     степень коробления;

– 3-й     ряд припусков на механическую обработку.

Допуск размера на диаметр 150 мм  –1.6 мм[4].

Припуск на механическую обработку принимаю равным 3 мм[4].

Допуск размера на диаметр 67 мм  +1.4 мм[4].

Припуск на механическую обработку принимаю равным 3 мм[4].

Допуск размера 37 мм   –1.1 мм[4].

Припуск на механическую обработку принимаю равным 3 мм[4].

Допуск размера 26 мм   –1.1 мм[4].

Припуск на механическую обработку принимаю равным 2.5 мм[4].

Допуск размера 14 мм   –0.9 мм[4].

Припуск на механическую обработку принимаю равным 2.5 мм[4].

5. Разработка маршрутного технологического процесса изготовления детали.

Рис 5.1 Схема обозначения обрабатываемых поверхностей заготовки

- 5.1 Укрупненный маршрут обработки заготовки:

005 Токарная

010 Сверлильная

015 Сверлильная

5.2 Подробный маршрут обработки заготовки

005 Токарная операция.

Установ 1

- Подрезать торец 1 начерно.

- Подрезать торец 1 начисто.

- Точить поверхность 3 начерно.

- Точить поверхность 3 начисто.

- Точить канавку 2 начерно.

- Точить канавку 2 начисто.

- Точить поверхность 4 начерно.

- Точить поверхность 4 начисто.

- Точить поверхность 5 начерно.

- Точить поверхность 5 начисто.

Установ 2

- Подрезать торец 10 начерно.

- Подрезать торец 10 начисто.

- Точить поверхность 11 начерно.

- Точить поверхность 11 начисто.

- Подрезать торец 15 начерно.

- Подрезать торец 15 начисто.

- Снять фаску 12.

- Точить поверхность 14 начисто.

010 Сверлильная операция.

Установ 1

- Сверлить 6 отверстий 17  Ø13мм, зенковать 6 отверстий 16 Ø24мм

- Сверлить 2 отверстия 18 Ø10.2мм.

- Нарезать резьбу  19 М12 2 штуки.

Установ 2

- Сверлить отверстие 13 Ø9мм.

015 Сверлильная операция

Установ 1

- Сверлить отверстие 6 Ø5мм.

- Сверлить отверстие 7 Ø10.8мм, снять фаску 9.

- Нарезать резьбу 8  М14×1,5.

6.   Выбор технологического оборудования

- 6.1 Токарно-винторезный станок 1К62

Максимальный диаметр  обрабатываемого изделия, мм:

над станиной……………………………..……………  400

над суппортом………………………….……………     200

Максимальный диаметр обрабатываемого прута, мм.…………..........  45

Число оборотов шпинделя в минуту……………………...…… 12.5÷2000

Подача, мм/об

продольная………………………..………..……  0.07÷4.16

поперечная……………………………………    0.035÷2.08

Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт…….. 10

6.2 Вертикально – сверлильный трехшпиндельный станок СС – 94

Максимальный диаметр сверления для каждого шпинделя, мм..…..  25

Вылет шпинделя, мм…………………………………………….……  300

Количество шпинделей………………………………………………….  3

Расстояние между шпинделями, мм…………………………………  750

Максимальное усилие подачи для каждого шпинделя, кгс………   1600

Число оборотов шпинделя в минуту……………………………  68÷1100

Число ступеней подач…………………………………………………..  11

Количество электродвигателей…………………………………………  4

Мощность привода главного движения, кВт…………………………  4,0

Общая мощность электродвигателей, кВт…………………………… 8,15

7.  Выбор технологической оснастки.

- 7.1 Станочные приспособления

Трёхкулачковый самоцентрирующий патрон по ГОСТ 2675 – 80.

Класс точности – нормальный Н; Dт.б.=25÷360; состояние – обработанный.

7.2  Режущий инструмент.

- Токарный подрезной отогнутый резец с пластинами из твердого сплава ВК6 правый                              (по ГОСТ 18880-73)

Габаритные размеры: h=25мм; b=20 мм; L=140 мм; m=11 мм; R=1,5 мм.

- Токарный проходной упорный отогнутый резец с углом в плане φ=90º с пластинами

из твердого сплава ВК6 правый (по ГОСТ18879-73)

Габаритные размеры: h=25мм; b=20 мм; L=140 мм; n=8 мм; R=1,5 мм.

- Токарный расточной резец с углом в плане φ=60о с пластинами из твердого сплава ВК3 для обработки сквозных отверстий (по ГОСТ 18882-73)

Габаритные Размеры: h=25 мм; b=20 мм; L=240 мм; l=120мм; d=14мм; m=10.0мм; R=1мм.

- Токарный канавочный  резец с пластинами из твердого сплава ВК6.

- Токарный канавочный  резец с пластинами из твердого сплава ВК3.

- Комбинированный инструмент: сверло спиральное с коническим хвостовиком d=13мм; L=182мм; l=101мм ВК6 (по ГОСТ 10903-77), зенкер оснащенный пластинами из твердого сплава ВК6 D=24 мм (по ГОСТ 3231-71).

- Комбинированный инструмент: сверло спиральное с коническим хвостовиком d=10.8мм; L=175мм; l=94мм ВК6 (по ГОСТ 10903-77 ), зенкер конический оснащенный пластинами из твердого сплава ВК6.

- Сверло спиральное с коническим хвостовиком d=9мм; L=162мм; l=81мм ВК6

(по ГОСТ 10903-77).

- Сверло спиральное с коническим хвостовиком d=10.2мм; L=168мм; l=87мм ВК6

(по ГОСТ 10903-77).

11.   Метчик для нарезания метрической резьбы ( ГОСТ 1604-71)

Габаритные размеры: М=12 мм; Р=1,75 мм; L=180 мм.

12.   Метчик для нарезания метрической резьбы ( ГОСТ 1604-71)

Габаритные размеры: М14×1.5; L=180 мм.

- 7.3 Измерительные инструменты.

- Штангенциркуль ШЦ 005-250.

- Калибр скоба  Ø 150 h8.

- Калибр скоба  Ø 84 h11.

- Калибр пробка Ø 96 H11.

8. Назначение режимов обработки.

При работе на металлорежущих станках выбор режимов резания сводиться к определению

на каждом технологическом переходе, исходя из принятой стойкости режущего инструмента, глубины резания, подачи, скорости резания. Глубина резания устанавливается максимально допустимая с точки зрения конструкции режущего инструмента и жесткости системы СПИД.

Подрезать торец 1 начерно:

z = 3 мм;

t = 2.5 мм;

S = 1.0 мм/об (табл.1, приложение 8);

V = 83 м/мин (табл.7, приложение 8);

n=V⋅1000π⋅D=83⋅10003.14⋅107=247 мин-1

nфакт=240 мин-1

V=π⋅D⋅n1000=3.14⋅107⋅2401000=80м/мин

Подрезать торец 1 начисто:

z = 0.5 мм;

t = 0.5 мм;

S = 0.3 мм/об (табл.3, приложение 8);

V = 150 м/мин (табл.7, приложение 8);

n=V⋅1000π⋅D=150⋅10003.14⋅107=446.5 мин-1

nфакт=440 мин-1

V=π⋅D⋅n1000=3.14⋅107⋅4401000=148м/мин

Точить поверхность 3 начерно:

z = 5 мм;

t = 4.5 мм;

S = 0.8 мм/об (табл.1, приложение 8);

V = 92 м/мин (табл.7, приложение 8);

n=V⋅1000π⋅D=92⋅10003.14⋅84=349 мин-1

nфакт=350 мин-1

V=π⋅D⋅n1000=3.14⋅84⋅3501000=92м/мин

Точить поверхность 3 начисто:

z = 0.5 мм;

t = 0.5 мм;

S = 0.3 мм/об (табл.3, приложение 8);

V = 150 м/мин (табл.7, приложение 8);

n=V⋅1000π⋅D=150⋅10003.14⋅84=569 мин-1

nфакт=570 мин-1

V=π⋅D⋅n1000=3.14⋅84⋅5701000=150м/мин

Точить поверхность 2 начисто:

z = 10 мм;

t = 10 мм;

S = 0.3 мм/об (табл.3, приложение 8);

V = 49 м/мин (табл.8, приложение 8);

n=V⋅1000π⋅D=49⋅10003.14⋅96=162.5 мин-1

nфакт=160 мин-1

V=π⋅D⋅n1000=3.14⋅96⋅1601000=48м/мин

Точить поверхность 4 начерно:

z = 3 мм;

t = 2.5 мм;

S = 0.3 мм/об (табл.2, приложение 8);

V = 49 м/мин (табл.8, приложение 8);

n=V⋅1000π⋅D=49⋅10003.14⋅67=233 мин-1

nфакт=230 мин-1

V=π⋅D⋅n1000=3.14⋅67⋅2301000=48м/мин

Точить поверхность 4 начисто:

z = 0.5 мм;

t = 0.5 мм;

S = 0.25 мм/об (табл.3, приложение 8);

V = 53 м/мин (табл.8, приложение 8);

n=V⋅1000π⋅D=53⋅10003.14⋅67=252 мин-1

nфакт=250 мин-1

V=π⋅D⋅n1000=3.14⋅67⋅2501000=52м/мин

Точить поверхность 5 начерно:

z = 1.5 мм;

t = 1 мм;

S = 0.3 мм/об (табл.2, приложение 8);

V = 49 м/мин (табл.8, приложение 8);

n=V⋅1000π⋅D=49⋅10003.14⋅70=223мин-1

nфакт=220 мин-1

V=π⋅D⋅n1000=3.14⋅70⋅2201000=48м/мин

Точить поверхность 5 начисто:

z = 0.5 мм;

t = 0.5 мм;

S = 0.25 мм/об (табл.3, приложение 8);

V = 53 м/мин (табл.8, приложение 8);

n=V⋅1000π⋅D=53⋅10003.14⋅70=241 мин-1

nфакт=240 мин-1

V=π⋅D⋅n1000=3.14⋅70⋅2401000=52м/мин

9. Техническое нормирование технологического процесса.

Для каждой операции разработанного процесса необходимо установить технически обоснованную норму времени изготовления одной детали, сокращенно называемую нормой времени (н.в.).

Н.В. состоит из подготовительно-заключительного времени и штучного времени.

Подготовительно-заключительное время представляет собой затрату времени на соответствующие действия, рассчитываемые на всю партию изготовляемых деталей. Это время определяется на операцию по нормативным данным справочника нормировщика машиностроителя в зависимости от типа производства, организации труда и характера нормируемой детали.

Штучное время представляет собой затрату рабочего времени, приходящегося на изготовление одной детали.

Штучное время определяется по формуле:

Tшт=Тосн+Твсп+Тобсл+Тотд, мин

где Тосн– основное время;

Твсп– вспомогательное время;

Тобсл– время на обслуживание рабочего места;

Тотд– время отдыха и на естественные надобности.

Определение основного времени:

Тосн=Ln⋅S⋅i,    L=l1+l+l2,

где i – число проходов;

S – подача на оборот заготовки или инструмента, мм;

n – частота вращения заготовки или инструмента, об/мин;

L – длина пути инструмента или детали в направлении подачи, мм;

l – размер обрабатываемой поверхности детали в направлении подачи, мм;

l1 – величина врезания, мм;

l2 – величина перебега, мм.

Штучно-калькуляционное время:

Tшт.−к.=Тшт+Тпзn

где n – число деталей в партии.

Тпз – подготовительно-заключительное время

Подготовительно-заключительное время:

Тпз = Тпз1+Тпз2, мин

где Тпз1=10 мин – подготовительно-заключительное время на обслуживание рабочего места,                 т.е наладка станка, инструмента и приспособлений (табл.5, приложение 9);

Тпз2=2 мин – подготовительно-заключительное время на дополнительные приемы

(табл.5, приложение 9).

Тпз = 10+2=12 мин.

Расчет штучного времени.

Подрезать торец 1 начерно:

L=2+23+2=27 мм (табл.1, приложение9);

Тосн=Ln⋅S⋅i=27240⋅1.0⋅1=0.11 мин;

Твсп=0.19+0.08+0.09=0.36 мин;

где 0.19 мин – время на установку и снятие детали с учетом ее веса, длины, способа крепления,      характера установочной поверхности (табл.6, приложение9);

0.08 мин – время, связанное с переходом (табл.12, приложение9);

0.09 мин – время на контрольные промеры (табл.16, приложение9);

Подрезать торец 1 начисто:

L=2+23+2=27мм (табл.1, приложение9);

Тосн=Ln⋅S⋅i=27440⋅0.3⋅1=0.21 мин;

Твсп=0.19+0.08+0.09=0.36 мин;

где 0.19 мин – время на установку и снятие детали с учетом ее веса, длины, способа крепления,      характера установочной поверхности (табл.6, приложение9);

0.08 мин – время, связанное с переходом (табл.12, приложение9);

0.09 мин – время на контрольные промеры (табл.16, приложение9);

Точить поверхность 3 начерно:

L=9+17=26 мм (табл.1, приложение9);

Тосн=Ln⋅S⋅i=26350⋅0.8⋅1=0.093 мин;

Твсп=0.19+0.08+0.08=0.35 мин;

где 0.19 мин – время на установку и снятие детали с учетом ее веса, длины, способа крепления,      характера установочной поверхности (табл.6, приложение9);

0.08 мин – время, связанное с переходом (табл.12, приложение9);

0.08 мин – время на контрольные промеры (табл.16, приложение9);

Точить поверхность 3 начисто:

L=9+17=26 мм (табл.1, приложение9);

Тосн=Ln⋅S⋅i=26570⋅0.3⋅1=0.15 мин;

Твсп=0.19+0.08+0.08=0.35 мин;

где 0.19 мин – время на установку и снятие детали с учетом ее веса, длины, способа крепления,      характера установочной поверхности (табл.6, приложение9);

0.08 мин – время, связанное с переходом (табл.12, приложение9);

0.08 мин – время на контрольные промеры (табл.16, приложение9);

Точить поверхность 2 начисто:

L=2+10=12 мм (табл.1, приложение9);

Тосн=Ln⋅S⋅i=12160⋅0.3⋅1=0.25 мин;

Твсп=0.19+0.08+0.08=0.35 мин;

где 0.19 мин – время на установку и снятие детали с учетом ее веса, длины, способа крепления,      характера установочной поверхности (табл.6, приложение9);

0.08 мин – время, связанное с переходом (табл.12, приложение9);

0.08 мин – время на контрольные промеры (табл.16, приложение9);

Точить поверхность 4 начерно:

L=3.8+17+3.8=24.6 мм (табл.1, приложение9);

Тосн=Ln⋅S⋅i=24.6230⋅0.3⋅1=0.36 мин;

Твсп=0.19+0.08+0.08=0.35 мин;

где 0.19 мин – время на установку и снятие детали с учетом ее веса, длины, способа крепления,      характера установочной поверхности (табл.6, приложение9);

0.08 мин – время, связанное с переходом (табл.12, приложение9);

0.08 мин – время на контрольные промеры (табл.16, приложение9);

Точить поверхность 4 начисто:

L=3.8+17+3.8=24.6 мм (табл.1, приложение9);

Тосн=Ln⋅S⋅i=24.6250⋅0.25⋅1=0.39 мин;

Твсп=0.19+0.08+0.09=0.35 мин;

где 0.19 мин – время на установку и снятие детали с учетом ее веса, длины, способа крепления,      характера установочной поверхности (табл.6, приложение9);

0.08 мин – время, связанное с переходом (табл.12, приложение9);

0.08 мин – время на контрольные промеры (табл.16, приложение9);

Точить поверхность 5 начерно:

L=2.5 мм;

Тосн=Ln⋅S⋅i=2.5220⋅0.3⋅1=0.038 мин;

Твсп=0.19+0.08+0.08=0.35 мин;

где 0.19мин – время на установку и снятие детали с учетом ее веса, длины, способа крепления,      характера установочной поверхности (табл.6, приложение9);

0.08мин – время, связанное с переходом (табл.12, приложение9);

0.08мин – время на контрольные промеры (табл.16, приложение9);

Точить поверхность 5 начисто:

L=2.5 мм;

Тосн=Ln⋅S⋅i=2.5240⋅0.25⋅1=0.042 мин;

Твсп=0.19+0.08+0.08=0.35 мин;

где 0.19мин – время на установку и снятие детали с учетом ее веса, длины, способа крепления,      характера установочной поверхности (табл.6, приложение9);

0.08мин – время, связанное с переходом (табл.12, приложение9);

0.08мин – время на контрольные промеры (табл.16, приложение9);

Сумма основного времени:

TΣосн=0.11+0.21+0.093+0.15+0.25+0.36+0.39+0.038+0.042=1.64 мин;

Сумма вспомогательного времени:

TΣвсп=0.36+0.36+0.35+0.35+0.35+0.35+0.35+0.35+0.35=3.17 мин;

Штучно-калькуляционное время:

Tобсл=(TΣосн+TΣвсп)⋅0.05=(1.64+3.17)⋅0.05=0.24 мин;

Tотд=(TΣосн+TΣвсп)⋅0.04=(1.64+3.17)⋅0.04=0.19 мин;

Tшт=Тосн+Твсп+Тобсл+Тотд=1.64+3.17+0.24+0.19=5.24 мин;

Тшт.к=Тшт+Тпзn=5.24+1271=5.41 мин.

Список использованной литературы

- Ягуткин В.А., Потехин Б.А. Технология машиностроения: учебное пособие. – Екатеринбург: УГЛТУ,2004 –192с.

- Справочник технолога машиностроителя. Под редакцией Косиловой Г.Н. и Мещерякова Р.К. М., Машиностроение 1985, Т. 1,2.

- Справочник нормировщика – машиностроителя. Под редакцией Стружестраха Е.Н. М., 1961, Т.2.

- ГОСТ 26645-85. Отливка из чугуна и стали.

- ГОСТ 25946-82. Допуски и посадки.

- Лоскутов В.В. Сверлильные и расточные станки. М., Машиностроение, 1981.